الف) كليات طرح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عنوان طرح:

امکان سنجی اعمال سه تابع ولتاژی سبنوسی، مربعی و مثلثی در سامانه بینی الکترونیکی به منظور طبقه بندی منشا جغرافیایی ادویه جات

The feasibility of applying three sinusoidal, square and triangular voltage functions in the electronic nose system to classify the geographical origin of spices ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مجري مسئول طرح:

دانشكده مستقر: کشاورزی

نام و نام خانوادگي : مهدی قاسمی ورنامخواستی

مرتبه علمي و سمت : استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم

3ـ اعتبار كل طرح:  	000/500/19ريال                  اعتبار معادل طرح (حق التحقيق، هزینه پرسنلی و مسافرت): 000/900/6ريال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ زمان اجراي طرح به ماه:	12		شروع:			خاتمه:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ محل اجراي طرح : دانشگاه شهرکرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ منابع تأمين كننده بودجه: گرنت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مؤسساتي كه با طرح همكاري خواهند داشت (نحوه همكاري) : -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ خلاصه طرح (حداكثر 5 سطر) :

ادویهجات در صنایع غذایی و مصارف پزشکی کاربرد گسترده داشته و بسیار بازار پسند بوده و ارزش اقتصادی بالایی دارند. فلفل مهمترین ادویه در جهان به شمار می آید . زردچوبه و دارچین مهمترين ادويههای وارداتي كشور است. شرایط اقلیمی محل رویش ادویهجات موجب ایجاد تنوع در کیفیت و ارزش اقتصادی آنها میشود. بینی الکترونیک یکی از روشهای نوین در تشخیص کیفی محصولات و مواد غذایی است. با استفاده از روشمدولاسیون دمایی میتوان توان مصرفی سامانه را کاهش و قابلیت تفکیک پذیری آن را افزایش داد. به همین منظور در این طرح از بینی مصنوعی با قابلیت مدولاسیون دمایی برای تفکیک گونههای مختلف ادویه استفاده میشود.

ب) مشخصات مجري و همكاران طرح:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجري مسئول طرح:

الف) نام و نام خانوادگي :		مهدی قاسمی ورنامخواستی	             مرتبه علمي : استادیار	     نوع استخدام : پيماني		     تاریخ استخدام :  15/10/1390

محل خدمت :دانشگاه شهرکرد دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم    تلفن محل كار:

ب) نشاني منزل:

ج) به طور متوسط، چند ساعت در هفته به اين پروژه اختصاص مي دهيد؟4 ساعت

د) ساير طرح هاي در دست اجرا:-

ﻫ) مدارج تحصيلي و تخصصي (در حد كارشناسي و بالاتر) :

|  | درجه تحصيلي/ تخصصي | رشته تحصيلي / تخصصي | مؤسسه ـ كشور | سال دريافت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری | ماشین های کشاورزی مکانیک- ماشینهای کشاورزی مکانیک- ماشینهای کشاورزی | دانشگاه ایلام دانشگاه تهران دانشگاه تهران | 1384 1386 1390 |

و ـ فعاليت‎هاي تحقيقاتي، پايان يافته، در حال اجرا و تأليفات در ارتباط با موضوع طرح:

2- ساير مجريان طرح:

3ـ همكاران:

|  | نام و نام خانوادگي | درجه تحصيلي | رشته تحصيلي | مرتبه علمي | محل كار | نوع همكاري | میزان همکاری (ساعت) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | مجتبی توحیدی | دکتری | مکاتیک بیوسیستم | - | دانشگاه شهرکرد | اصلی | 70 |
| دوم | مجتبی نادری بلداجی | دکتری | مکانیک ماشینهای کشاورزی | استادیار | دانشگاه شهرکرد | اصلی | 15 |
| سوم | مهدی قاسمی نافچی | دکترا | علوم باغبانی | استادیار | دانشگاه شهرکرد | اصلی | 15 |

ج) اطلاعات تفصيلي طرح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عنوان و نوع طرح پژوهشي

امکان سنجی اعمال سه تابع ولتاژی سبنوسی، مربعی و مثلثی در سامانه بینی الکترونیکی به منظور طبقه بندی منشا جغرافیایی ادویه جات

The feasibility of applying three sinusoidal, square and triangular voltage functions in the electronic nose system to classify the geographical origin of spices

نوع طرح :  بنيادي (گسترش مرزهاي دانش)      كاربردي (در چارچوب اولويت هاي پژوهشي/حل مسئله)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ تشريح جزئيات طرح:

تعريف مسئله:

بخشی از گیاه معطر خشکشده که به صورت کامل یا پودرشده در آشپزی به عنوان طعمدهنده و رنگدهنده استفاده میشود، ادویه نام دارد (پتر، 2012). ادويههایی مانند دارچین و زردچوبه در رديف مهمترين كالاهايي ميباشد كه بشر از ديرباز به تجارت آن اشتغال داشته است و متاعي گرانقيمت در بازرگاني قديم محسوب ميشوند. در ايران از لحاظ ارزش و مقدار، زردچوبه و دارچین مهمترين ادويههای وارداتي كشور است. مصرف بالاي داخلي و بيتوجهي به كشت زردچوبه در داخل، ايران را به سومين واردكننده عمدهی اين محصول بعد از ايالات متحده و ژاپن مبدل ساخته است. كشورهاي امارات متحده عربي، پاكستان، ميانمار، هند و چين مهمترين تأمينكنندگان نيازهاي وارداتي زردچوبه كشور محسوب ميشوند. دارچین نیز به طور عمده از طریق امارات متحده عربی به واسطه صادرات مجدد از کشورهایی مانند هند و چین وارد میشود (پریزن و اسماعیلی، 1387).

کنترل کیفیت، مجموعهای از فعالیتها و تکنیکهای اجرایی است که برای دستیابی به مشخصات کیفیت تعیین شده مورداستفاده قرارگرفتهاست و برای رفع علل عملکرد غیررضایتبخش در تمامی مراحل چرخهی کیفیت به منظور نیل به کارآرایی اقتصادی انجاممیگیرد. کنترلکیفیت باید در تمامی مراحل کار، از شروع انتخاب گونه برای تکثیر تا پایانکار یعنی تولید محصول نهایی، انجامگیرد (امیدبیگی، 1384).

یکی از چالشهای مطرح شده در مورد ارزیابی کیفی ادویهجات، تشخیص تقلب و ارزیابی میزان خلوص آنها است. چرا که جعل و یا تقلب در موادغذایی، با انگیزهی افزایش سود اقتصادی صورت میگیرد که تهدیدی بزرگ برای سلامت عمومی میباشد. مفهوم تقلب از آلودگی متفاوت است، اما تقلب میتواند شاخهای از آلودگی باشد. آلودگی در موادغذایی میتواند به صورت یک پدیدهی طبیعی رخ دهد یا طی یک فرایند در مواد ایجاد شود. تقلب هم میتواند به صورت اضافه کردن مواد ارزان از قبیل رنگ و حجم دهندهها به ادویهجات صورت پذیرد و هم به صورت تقلب براساس منشا جغرافیایی باشد. به طور مثال ادویهجاتی از چین و پاکستان که از کیفیت پائینتری برخوردار هستند به جای ادویهجات هندی به فروش برسند (بانرجی و همکاران، 2017؛ گلیزسیزینکا و چملیوسکی،2017). یکي از روشهاي نوين در سنجش كیفیت موادغذايي، استفاده از ماشین بويايي (بیني الکترونیک) است.

بینی الکترونیک یکی از روشهای نوین در سنجش کیفیت محصولات کشاورزی و مواد غذایی میباشند که از طريق ارزیابی ‏تركيبات فرار متصاعد ‌شده از ماده غذایی کیفیت و حتی اصالت ماده را پایش و ارزیابی میکنند. این دستگاهها همانند سیستم بویایی انسان و بر خلاف روشهای سنجش کیفی بر پایه جداسازی مواد، نیازی به جداسازی اولیه و شناسایی ترکیبهای ویژه ندارند و با تشخیص الگوی بوی حاصل از ترکیبات فرار موجود در نمونه، قادر به شناسایی کیفیت نمونه هستند.  امروزه این دستگاه به عنوان ابزاری غیر مخرب و قابل اعتماد شناخته میشوند که در مقایسه با سایر روشهای ذکر شده مزیتهایی همچون کاربری آسان، هزینه کم و سرعت بالا دارند و نیاز به تجهيزات آزمايشگاه‌هاي شيميایي فوق مجهز و متخصصان ماهر ندارند (توحیدی و همکاران، 1395).

طراحی این نوع سیستم ها برای هر محصول کشاورزی منحصر به فرد است و باید به منظور کنترل کیفیت مطمئن هر محصول ، مطالعه و تحقیق شود ولی وقتي این دستگاهها آموزش داده ‌شوند در زمان کوتاهی آنالیز کیفی به نتيجه میرسد. در واقع سیستم بینی مصنوعی الهام گرفته از سیستم بویایی انسان است و با آن مقایسه میشود. گام نخست در تشخیص بو در بینی انسان، واکنش بین مولکولهای مواد فرار با گیرندههای بویایی بینی است که مشابه این عمل در بینی مصنوعی در آرایه حسگری انجام میشود. در مرحله بعد سیگنال‌های توليد شده توسط گيرنده‌ها به پايگاه داده مغز ارسال میشود که این مرحله معادل ثبت سیگنالهای تولید شده توسط آرایه حسگری میباشد. نهایتا این اطلاعات در مغز مورد پردازش قرار میگیرد، در بینی مصنوعی نیز با استفاده از ابزارهای کمومتریکس و روشهای تشخیص الگو مانند آنالیز تفکیک خطی (LDA) ، آنالیز مولفه اصلی(PCA) و شبکههای عصبی مصنوعی پردازش دادهها انجام میشود. از مزیتهای این روشها، قابلیت شناسایی و تشخیص ترکیبات پیچیده بدون نیاز به شناسایی تک تک ترکیبات موجود در ترکیب است. روش های تشخیص الگو به دو دسته روش های با ناظر و بدون ناظر تقسیم بندی می شوند هر چند که ترکیبی از هر دو نیز میتواند در نظر گرفته شود. آنالیز مولفه اصلی (PCA) به عنوان یک روش بدون ناظر و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) به عنوان روش با ناظر شناخته میشود(ثنایی فر و همکاران، 2014).

از متداولترین حسگرهای مورد استفاده در سیستمهای بینی مصنوعی، حسگرهای مقاومت شیمیایی را میتوان نام برد. این حسگرها قادرند یک کمیت شیمیایی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل کنند و به ذرات خاصی مانند اتم ها، مولکولها یا یونهای موجود در گاز یا مایع با ایجاد یک سیگنال الکتریکی پاسخ دهند. در طراحی و ساخت اکثر بینیهای مصنوعی، به دلیل پایداری شیمیایی بالا، حساسیت بالا، زمان پاسخ سريع، قیمت کم و قابلیت کاربرد برای طیف وسیعی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی از حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی(MOS) استفاده شد. البته این حسگرها معایبی نیز دارند از جمله اینکه دمای کاری آن‌ها بالا است و نیاز به ریزگرمکن دارند، همچنین انتخابگری آن‌ها ضعیف است. یکی از مهمترین عوامل محیطی در حسگرهای گاز اکسید فلزی، دمای سطح لایه حساس به گاز است که معمولا برای افزایش پاسخ حسگر و بهبود واکنشهای شیمیایی تا چند صد درجه سانتیگراد افزایش مییابد. میزان حساسیت حسگر به یک گاز مشخص با کاهش یا افزایش دمای حسگر تغییر میکند. با در نظر گرفتن این موضوع و اینکه حداکثر حساسیت برای یک گاز معین در دمای مشخصی ایجاد میشود، میتوان با تغییر دمای سطح حسگر و اندازهگیری پاسخ وتحلیل آن، بین گازهای مختلف تفکیک ایجاد کرد. این شیوه با نام مدولاسیون دمایی شناخته میشود. برای استفاده از این حسگرها به صورت دستگاه قابل حمل، باید توان کاری آن‌ها کاهش یافته و همچنین انتخاب‌گری آن‌ها بهبود یابد(آریانی و همکارن، 1394). مدولاسیون دمای حسگر یکی از روش‌هایی است که می‌تواند هر دو خواسته را برآورده سازد. در این روش ولتاژ ریزگرمکن حسگر طبق یک الگوی از پیش تعیین شده تغییر داده می‌شود. تغییر توان ریزگرمکن به کمک عواملی نظیر الگوی تغییر

ولتاژ، هدایت گرمایی و تشعشع گرما باعث تغییر دمای سطح حساس حسگر می‌شود. تغییر دمای سطح حساس نیز منجر به تغییر خواص الکترونیکی آن از جمله رسانایی می‌گردد. بدین ترتیب می‌توان انرژی مصرفی ریزگرمکن را کنترل نمود و از سمت دیگر پاسخ گذرای حسگر حاوی اطلاعات بیشتری در خصوص مواد فرار نمونه خواهد بود. هدف از انجام این پژوهش، امکانسنجي استفاده از روش مدولاسیون دمایی سیستم بینی الکترونیک در طبقهبندي و تشخیص گونههاي مختلف ادویه (زردجوبه، فلفل و دارچین) از لحاظ منشاء جغرافیایی (هندی، چینی و پاکستانی) است.

فرضيات:

آرایه حسگری متشکل از حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی قابلیت تفکیک پذیری بین گونه های مختلف ادویه را دارد.

توان مصرفی سامانه با استفاده از روش مدولاسیون دمایی کاهش مییابد.

مدت زمان آزمایش با استفاده از روش مدولاسیون دمایی کاهش مییابد.

اهداف اصلی:

افزایش قدرت انتخابگری و حساسیت حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی مورد استفاده در سیستم بینی الکترونیک با استفاده از روش مدولاسیون دمایی به منظور طبقهبندي و تشخیص گونههاي مختلف سه نوع ادویه رایج (زردچوبه، فلفل و دارچین) است.

روش و تكنيك‎هاي اجرايي:

نمونههای مورد نظر از نظر منشا جغرافیایی متفاوت، جمعآوری میشوند. نمونههای زردچوبه، فلفل سیاه و دارچین از نمونههای هندی، پاکستانی و چینی موجود در بازار تهیه میشوند، که این نمونهها به صورت فله وپودر نشده برای حصول اطمینان از کیفیتشان تهیه میشوند و سپس آسیاب کرده و به پودر تبدیل میشوند.

برای آنالیز کیفی و بررسی تفکیک پذیری از سامانه بینی مصنوعی طراحی شده در گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم استفاده میشود. به همین منظور ابتدا آرایهای از حسگرها که تغییرپذیری بیشتری نسبت به مواد فرار موجود در بوی ادویه دارند، تهیه میشود. برای افزایش حساسیت حسگرها و کاهش زمان اندازه گیری و توان مصرفی سامانه، از مدولاسیون دمایی به شیوه چرخه دمایی استفاده میشود. سه الگوی ولتاژ سینوسی، مربعی و مثلثی در بازه 0-5 ولت با فرکانس 0.025 هرتز به حسگرها اعمال میشود و سپس پاسخ حسگر مورد تحلیل قرار یگیرد. به منظور استفاده از مدولاسیون دمایی و اعمال الگوهای ولتاژی، بورد واسط و برنامه کنترلی Labview باز طراحی میشود. الگوهای ولتاژی در شکل 1 نشان داده شدهاند.

فرايند نمونهبرداري با استفاده از سامانه بینی مصنوعی شامل سه مرحله تصحیح خط مبنا، اندازهگیري و پاکسازي محفظه حسگرها خواهد بود. مرحله تصحیح خط مبنا، به منظور رساندن پاسخ آرايه حسگرها به حالت پايدار انجام ميشود. در اين مرحله گاز حامل توسط پمپ به محفظه حسگرها تزريق ميشود. در مرحله اندازهگیري، گاز حامل با ورود به محفظه نمونه، گاز فضاي فوقانی محفظه نمونه زيره را به محفظه حسگرها منتقل خواهد كرد. مرحله پاکسازي براي رساندن پاسخ حسگرها به خط مبنا و آمادهسازي سامانه براي آزمايشهاي بعدي، انجام ميشود. از آنجا که زمانبندي سامانه براي هر نوع كاربردي منحصـر بـه فـرد اسـت و بـا تغییـر كاربري سامانه ماشین بويايي، بايد دوباره اين مراحل زمانبندي شـوند (قاسمي ورنامخواستي،2011) لذا بايد سامانه ساخته شده براي كاربرد جهت شناسايي انواع مختلف زيره پیاده سازي شود که این امر بـا انجام آزمايشهاي متعدد و پايش پاسخ حسگرها تعیین خواهد شد.

شکل1. توابع ولتاژی اعمالی به حسگرها

بعد از جمع آوري و ذخیره سازي دادهها و به منظور آماده سازي پاسخ حسگرها براي تحلیلهاي تشخیص الگو، پیشپردازش اطلاعات انجام ميشود. سپس از تحلیل مولفههاي اصلي براي كاهش بعد دادهها و ارزيابي مقدماتي شباهت بین كلاسها استفاده خواهد شد. در واقع این تحلیل يک روش نگاشت است كه اجازه ميدهد تا به آساني، تجسمي از تمام اطلاعات موجود در يک مجموعه داده ايجاد شود. همچنین اين روش به درک اين مطلب كه يک نمونه با چه نسبتي از ساير نمونهها متفاوت بوده (نمودار اسکور) و كدام متغیرها بیشترين سهم در اين تمايز را دارند (نمودار لودينگ) كمک ميكند. به منظور بررسی تمایز بین نمونههای مختلف ادویه از سایر روشهای تشخیص الگو مانند روش تحلیل تفکیک خطي (LDA) و بردارهای هادی پشتیبان (SVM) استفاده خواهد شد.

منابع:

آرياني م. ا. توحیدي م. غفارينیا و. و قاسمي ورنامخواستي م. 1394. ارزيابي تازگي شیر بر اساس تحلیل پاسخ گذاري يک حسگر گاز اكسید فلزي. سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايي. شهريور .1394. اصفهان

امیدبیگی ر. 1384. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات آستان قدس رضوی.

پریزن و. اسماعيلي ع. 1387. مقايسه روشهاي مختلف جهت پيشبيني واردات ادويهجات در ايران مطالعه موردي دارچين، هل و زردچوبه. اقتصاد كشاورزي و توسعه. 16 (64): 19 تا 40.

توحیدی م. قاسمی ورنامخواستی م. غفارینیا و. محتسبی س. س. و بنیادیان م. 1395. ساخت و توسعه یک سامانه‌ی ماشین بویایی در ترکیب با روش‌های شناسایی الگو برای تشخیص تقلب فرمالین در شیر خام. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 47 (4): 761-770

Banach U. Tiebe C. Hubert T. 2012. Multigas Sensors for the Quality Control of Spice Mixtures. Food Control. 26: 23-27.

Banerjee D. Chowdhary S. Chakraborty S. Bhattacharyya R. 2017. Recent Advances in Detection of Food Adulteration. Academic Press. 145-160.

Fang Q. Zhang M. Yang Y. Zhou X. Jia H. Fu P. and Huang L. 2011. Discrimination of 11 Chinese Materia Medica from Umbelliferaeby Electronic Nose. Chinese Medicine. 2: 143-153.

Ghasemi-Varnamkhasti M. 2011. Design, development and implementation of a metal oxide semiconductor (MOS) based machine olfaction system and bioelectronics tongue to quality change detection of beers coupled with pattern recognition analysis techniques. Ph. D. dissertation, University of Tehran. 157p. (In Farsi)

Gliszczyńska-Świgło A. Chmielewski J. 2017. Electronic nose as a tool for monitoring the authenticity of food. Food Analytical Methods. 10(6): 1800-1816.

Peter K. V. (Ed.). 2012. Handbook of herbs and spices. Elsevier.

Sanaeifar A. Mohtasebi S. S. Ghasemi-Varnamkhasti M. Ahmadi H. and Lozano J. 2014. Development and application of a new low cost electronic nose for the ripeness monitoring of banana using computational techniques (PCA, LDA, SIMCA, and SVM). Czech Journal of Food Sciences. 32(6): 538–548.

Zhang H. O.Balaban M. C. Principe J. 2003. Improving Pattern Recognition of Electronic Nose Data with Time-delay Neural Networks. Sensors and Actuators B. 96: 385–389.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ كلمات كليدي:

بینی الکترونیک، مدولاسیون دمایی، ادویه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

ـ طرح كاربردي، پژوهشي است كه استفاده عملي خاص براي نتايج حاصل از آن در نظر گرفته مي‎شود و غالباً جنبه تجربي دارد.

4ـ ساير توضيحات لازم:

1ـ4ـ دلايل ضرورت و توجيه انجام طرح

با توجه به کاربردهای زیاد از ادویهجات در صنایع غذایی و مصارف پزشکی ، این محصول بسیار بازار پسند بوده و ارزش اقتصادی بالایی دارد. ادویهها درکشورهای مختلفی از جمله کشورهای هندوستان، پاکستان، چین و کشورهای آسیای شرقی و جنوبی به صورت بومی خودرو و کشت شده تولید میشوند. که این ادویه ها با توجه به منطقهی رشد یافته دارای درجهی کیفیتهای متفاوتی هستند. ادویههای هندی در میان ادویهها دارای بالاترین میزان خلوص و کیفیت هستند و قیمت بالاتری نسبت به سایر ادویهها دارند. پس تشخیص، جداسازی و دستهبندی ادویهها از اهمیت بالایی برخوردار است و این عمل با استفاده از بازرسی دستی و بصری معمولا زمانبر، غیرقابل اعتماد و دارای خطاست و به کارشناس خبره نیاز دارد. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی تفکیکپذیری بین گونههای مختلف ادویه با استفاده از روش مدولاسیون دمایی در سامانه بینی الکترونیک است

2ـ نتايج طرح پاسخگوي كداميك از نيازهاي علمي ـ صنعتي جامعه مي‎باشد؟

تفکیکپذیری بین گونههای مختلف ادویه از لحظ منشاء جغرافیایی با استفاده از بینی الکترونیک با قابلیت مدولاسیون دمایی، موجب تشخیص سریع و راحت انواع مختلف ادویه شده و نیاز به حضور افراد خبره برای تجارت این محصول را مرتفع میسازد.

3ـ 4ـ چه مؤسساتي مي‎توانند از نتايج طرح استفاده نمايند؟ (در صورت نياز توضيح دهيد)

شرکتهای پخش و فروش ادویه، شرکتهای واردکننده مواد غذایی، شرکتهای دارویی، دانشگاههای کشور، محققین سازمانهای جهاد کشاورزی

4ـ4ـ سابقه علمي طرح و پژوهشهاي انجام شده با ذكر مأخذ به ويژه در ايران؟

باناچ و همکاران (2012) از سنسورهای گازی و بینی الکترونیکی برای ارزیابی کیفیت و پیدا کردن تقلبات در ادویههای مورد استفاده در فراوردههای گوشتی استفاده کردند که تا آن زمان برای تشخیص و تجزیه و تحلیل ترکیبات آلی فرار از روش کرماتوگرافی که روشی گران و زمانبر بود، استفاده میشد. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که سنسورهای گازی و بینی الکترونیکی میتوانند ترکیبات آلی فرار و همچنین تغییر در ترکیب مخلوط ادویه را که به راحتی قابل مشاهده نیست به خوبی شناسایی کنند و نشان دادند که استفاده از این دستگاه باعث صرفهجویی در هزینه و زمان در برنامههای کاربردی کنترل کیفیت و نظارت بر موادغذایی میباشد.

فانگ و همکاران (2011 ) در تحقیقي بر روي گیاهان دارويي خانواده چتريان موفق شدند 11 گونه گیاهي از اين خانواده را با استفاده از يک سامانه بیني الکترونیکي مدل FOX-4000 و استفاده از روش آنالیز تابع تشخیص (DFA) از يکديگر تشخیص دهند. در اين سامانه از 18حسگر نیمه هادي اكسید فلزي استفاده شده است.

ژانگ و همکاران (2003) از شبکه عصبی بهبود یافته (TDNN) برای بهبود عملکرد سامانه ماشین بویایی در تشخیص الگو و تشخیص چهار نوع ادویه استقاده کردند و نتایج را رضایتبخش اعلام کردند.

آرياني و همکاران ( 1394) توانايي كاربرد حسگرهاي نیمه هادي اكسید فلزي براي پايش تغییرات مواد فرار تولید شده از شیر پاستوريزه در مدت زمان ماندگاري آن را مورد مطالعه قرار دادند. با توجه به تفکیک پذيري پايین حسگرهاي اكسید فلزي، براي حصول پاسخهاي متمايز و افزايش تفکیک پذيري آنها در اين تحقیق از روش مدولاسیون دمايي استفاده شده است. براي استخراج ويژگيهاي متمايز كنندهي پاسخها، از روش PCA استفاده شد. طبق نتايج نشان داد كه ميتوان از حسگرهاي اكسید فلزي تحت مدولاسیون دمايي به عنوان ابزاري قابل اعتماد در بررسي تازگي شیر استفاده نمود.

5ـ4ـ آيا پيشنهاد طرح پژوهشي حاضر ارتباطي با پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد/دكتري كه با راهنمايي جنابعالي انجام پذيرفته / در حال انجام است دارد؟ بلی 	خیر 

در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمن ذكر عنوان پاياننامه هاي مربوطه لطفاً ميزان انطباق را مشخص فرمائيد.

در حالي حاضر پايان نامه اي (دانشجو: فائزه جمالی زاده) براي شناسايي ادویه در حال اجراست كه مدولاسيون دمايي (موضوع طرح حاضر)  كه تكنيك ويژه اي هست در آن تعهد و اجرا نشده و نمي شود. لذا پياده سازي مدولاسيون دمايي (موضوع طرح حاضر) ارتباطي با پايان نامه هاي تحت راهنمايي (پروپوزال مصوب) اينجانب ندارد.

5ـ زمان بندي

مدت زمان لازم براي اجراي طرح (به ماه): 12 ماه		تاريخ شروع:			تاريخ خاتمه:			مدت زمان:

جدول مراحل اجراي پروژه و پيش بيني زمان هر مرحله:

|  | شرح مختصر مراحل | جدول زماني به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ملاحظات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | بررسی منابع | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | اجرای آزمایشات |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | تجزیه و تحلیل دادهها |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | تدوین گزارش نهایی طرح |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

 ـ براي شرايط خاص دلايل توجيهي بايد ذكر شود.

6ـ براي اين طرح از سازمانهاي ديگر نيز درخواست اعتبار شده است؟           بلي		   خير

در صورت مثبت بودن جواب لطفاً نام سازمان، نوع و ميزان همكاري را مرقوم فرمايند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ هزينه پرسنلي پيش بيني شده با ذكر مشخصات كامل، ميزان اشتغال و حق‎الزحمه:

| نوع مسئوليت | ميزان ساعت كار | حق‎التحقيق و حق‎الزحمه به ساعت | جمع كل |
| --- | --- | --- | --- |
| مهدی قاسمی ورنامخواستی | 38 | 000/50 | 000/900/1 |
| مجتبی توحیدی | 70 | 000/50 | 000/500/3 |
| مجتبی نادری بلداجی | 15 | 000/50 | 000/750 |
| مهدی قاسمی نافچی | 15 | 000/50 | 000/750 |
| جمع | 138 | - | 000/900/6 |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

ـ بر اساس حداكثر تا ميزان مقرر در آئين نامه مصوب هيأت وزيران مورد عمل در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي محاسبه وپرداخت خواهد شد.

8ـ فهرست وسائل و مواد مورد نياز طرح كه مي‎بايد از اعتبار طرح از داخل يا خارج كشور خريداري شود:

| نام دستگاه/ مواد | شركت دارنده و يا فروشنده | كشور سازنده | مصرفي يا غير مصرفي | آيا در ايران موجود است | تعداد/مقدار | قيمت ريال يا ارز | قيمت كل ريال يا ارز | در چه مرحله از طرح مورد نياز است؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ادویه (زردچوبه، فلفل سیاه،‌دارچین) حسگر گازی آی سی و قطعات الکترونیک | ایران ایران ایران | ایران ژاپن ژاپن - چین | مصرفی مصرفی مصرفی | بله بله بله | 5کیلوگرم 8 عدد 8 عدد | 000/600 000/500 000/500 | 000/000/3 000/000/4 000/000/4 |  |
| جمع هزينه‎هاي وسايل و مواد: 000/000/11 به ريال جمع هزينه‎هاي وسايل و مواد به دلار |  |  |  |  |  |  |  |  |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

ـ در صورتيكه اين مواد و يا دستگاه در ايران موجود باشد دلايل انتخاب نوع خارجي را ذكر نماييد.

ـ در صورتي كه مواد و يا دستگاهها در دانشكده ها و يا مراكز تحقيقاتي دانشگاه جهت بهره‎گيري در دسترس باشد، دلايل خريد آنرا مشخص كنيد.

10ـ پيش بيني هزينه مسافرت داخل (در صورت لزوم)

| مقصد | تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن | نوع وسيله نقليه | تعداد افراد | هزينه به ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جمع هزينه‎هاي مسافرت: |  |  |  |  |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11ـ هزينه‎هاي ديگر مربوط به طرح

1ـ 11ـ هزينه‎هاي چاپ و تكثير:		000/500							    ريال

2 ـ11ـ هزينه‎هاي تهيه نشريات و كتب لازم:						                  ريال

3 ـ11ـ ساير هزينه‎ها (لطفاً نام ببريد) پيش بيني نشده	:	000/000/1				                 ريال

جمع هزينه‎هاي ديگر	:	000/500/1								    ريال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12ـ كل اعتبار طرح

| جمع هزينه‎ها | ريال | ارز |
| --- | --- | --- |
| جمع هزينه‎هاي پرسنلي | 000/000/7 |  |
| جمع هزينه‎هاي وسايل و مواد | 000/000/11 |  |
| جمع هزينه‎هاي مسافرت | --- |  |
| جمع هزينه‎هاي ديگر | 000/500/1 |  |
| جمع هزينه‎هاي سالانه |  |  |
| جمع كل هزينه‎هاي طرح ريال | ارزي | دلار |
|  | ريالي: 000/500/19 | ريال |

مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد و نحوه مصرف آن:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و امضاء مجري مسئول طرح:				امضاء				تاريخ:

نام و امضاء مجري (اول) طرح:				امضاء				تاريخ:

نام و امضاء مجري (دوم) طرح:				امضاء				تاريخ:

نام و امضاء همكار طرح:				امضاء				تاريخ:

نام و امضاء همكار طرح:				امضاء				تاريخ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Supervised

- Non supervised

Temperature Modulation