الف) كليات طرح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عنوان طرح:

پیاده سازی مدولاسیون دمایی در سامانه بینی مصنوعی برای شناسایی گونههای مختلف زیره

Implementation of temperature modulation in artificial nose system for recognition of various types of cumin seeds

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ مجري مسئول طرح:

دانشكده مستقر: کشاورزی

نام و نام خانوادگي : مهدی قاسمی ورنامخواستی

مرتبه علمي و سمت : استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم

3ـ اعتبار كل طرح:  	000/600/19	             	ريال     اعتبار معادل طرح (حق التحقيق، هزینه پرسنلی و مسافرت): 		                 ريال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ـ زمان اجراي طرح به ماه:	12		شروع:	1/12/1395		خاتمه: 	1/12/1396

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ـ محل اجراي طرح : دانشگاه شهرکرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6ـ منابع تأمين كننده بودجه: گرنت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ مؤسساتي كه با طرح همكاري خواهند داشت (نحوه همكاري) : -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـ خلاصه طرح (حداكثر 5 سطر) :

زیره گیاهي از خانواده چتريان است و بعد از فلفل، مهمترين ادويه در جهان به شمار ميآيد که در در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی کاربرد گسترده دارد. این محصول بسیار بازار پسند بوده و ارزش اقتصادی بالایی دارد. شرایط اقلیمی محل رویش زیره موجب ایجاد تنوع در گونههای آن و مخصوصا مرغوبیت آنها میشود. بینی مصنوعی یکی از روشهای نوین در تشخیص کیفی محصولات و مواد غذایی است. با استفاده از روشمدولاسیون دمایی میتوان توان مصرفی سامانه را کاهش و قابلیت تفکیک پذیری آن را افزایش داد. به همین منظور در این طرح از بینی مصنوعی با قابلیت مدولاسیون دمایی برای تفکیک گونههای مختلف زیره استفاده میشود.

ب) مشخصات مجري و همكاران طرح:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجري مسئول طرح:

الف) نام و نام خانوادگي :		مهدی قاسمی ورنامخواستی	             مرتبه علمي : استادیار	     نوع استخدام : پيماني		     تاریخ استخدام :  15/10/1390

محل خدمت :دانشگاه شهرکرد دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم    تلفن محل كار:

ب) نشاني منزل:

ج) به طور متوسط، چند ساعت در هفته به اين پروژه اختصاص مي دهيد؟6 ساعت

د) ساير طرح هاي در دست اجرا:-

ﻫ) مدارج تحصيلي و تخصصي (در حد كارشناسي و بالاتر) :

|  | درجه تحصيلي/ تخصصي | رشته تحصيلي / تخصصي | مؤسسه ـ كشور | سال دريافت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری | ماشین های کشاورزی مکانیک- ماشینهای کشاورزی مکانیک- ماشینهای کشاورزی | دانشگاه ایلام دانشگاه تهران دانشگاه تهران | 1384 1386 1390 |

و ـ فعاليت‎هاي تحقيقاتي، پايان يافته، در حال اجرا و تأليفات در ارتباط با موضوع طرح:

2- ساير مجريان طرح:

2ـ همكاران:

|  | نام و نام خانوادگي | درجه تحصيلي | رشته تحصيلي | مرتبه علمي | محل كار | نوع همكاري | میزان همکاری (ساعت) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اول | مجتبی توحیدی | دکتری | مکاتیک بیوسیستم | - | دانشگاه شهرکرد | اصلی | 100 |

ج) اطلاعات تفصيلي طرح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عنوان و نوع طرح پژوهشي

پیاده سازی مدولاسیون دمایی در سامانه بینی مصنوعی برای شناسایی گونههای مختلف زیره

Implementation of temperature modulation in artificial nose system for recognition of various types of cumin seeds

نوع طرح :  بنيادي (گسترش مرزهاي دانش)      كاربردي (در چارچوب اولويت هاي پژوهشي/حل مسئله)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2ـ تشريح جزئيات طرح:

تعريف مسئله:

زيره گیاهي از خانواده چتريان است و بعد از فلفل، مهمترين ادويه در جهان به شمار ميآيد و تركیب اصلي بسیاري از ادويههاي مخلوط و ادويه كاري را است (منصوري و همکاران،2016. سبهاگايا و همکاران،2013.) بطور عمده در دنیا دو نوع زيره وجود دارد: زيره سیاه كه به زيره ايراني معروف است و زيره سبز. از دانههاي زيره سیاه به عنوان طعم دهنده نان، پنیر، شیرينيها، فرآوردههاي گو شتي، سسها و نوشابهها استفاده میشود. همچنین اسانس اين گیاه معطر در وسايل آرايشي و بهداشتي، خمیردندان، آدامس و داروسازي کاربرد دارد (سلیماني فر و همکاران، 1394. بابی و همکاران 2005). در حال حاضر ايران با سهم 20 تا 40 درصدی از بازار جهانی، يکي از صـادركنندگان مهم و اصـلي زيره سـیاه اسـت (رهنورد و همکاران، 2010.) زيره سبز جزء گیاهان دارويي مهم با ارزش اقتصادي بالا به شمار ميرود كه داراي خواص درماني زیادی از قبیل ضد تشنج، ضد صرع، تقويت كننده معده، ضد نفخ و سوء هاضمه و داراي خواص آنتي اكسیداني و ضد سرطان است (حقیرالسادات و همکاران، 1390؛ راوي و همکاران، 2013). ايران از بزرگترين صادر كنندگان زيره سبز نیز به شمار ميرود و حدود 40 درصد از نیاز بازار جهاني را تامین ميكند.

زيره در كشورهاي هند، ايران، سوريه، تركیه و به مقدار بسیار كم در كشورهايي مانند پاكستان، مصر، افغانستان و شیلي تولید ميشود. زيره مناطق مختلف، داراي نسبتهاي متفاوت از تركیبات تشکیل دهنده هستند و همین امر بعضي از گونههاي زيره را نسبت به بقیه گونهها متمايز كرده است. با توجه به محدود بودن نواحي داراي شــرايط مناســب رويش زيره و به منظور پاســخگويي به تقاضــاي جهاني، محصول زيره تنها به صورت خودرو به دست نميآيد و در سالهاي اخیر به صورت کنترل شده كشت و پرورش داده ميشود. زيرههاي خودرو از مرغوبیت بالاتري نسـبت به زيرههاي كشـت شـده برخوردار هسـتند و تفاوت قیمت چشـمگیر زيره خودرو نسبت به زيرههاي كشت شده ناشي از همین امر است. قیمت بالاي گونههاي خودرو و مرغوب زيره به خصوص زيره سیاه خودرو، انگیزه تقلب را فراهم ميكند و ممکن ا ست بعضي از رقمهاي باكیفیت پایین به جاي ارقام مرغوب به فروش برسد كه اين كار با عدم رضايت مصرف كنندگان همراه خواهد بود. بنابراین کنترل کیفی این محصول امری لازم و ضروری است. اين عمل با استفاده از بازرسي دستي و بصري معمولا زمان بر، غیر قابل اعتماد و داراي خطاست و به كارشناس خبره نیاز دارد.

بینیهای مصنوعی از روشهای نوین در سنجش کیفیت محصولات کشاورزی و مواد غذایی میباشند که از طريق ارزیابی ‏تركيبات فرار متصاعد ‌شده از ماده غذایی کیفیت و حتی اصالت ماده را پایش و ارزیابی میکنند. این دستگاهها همانند سیستم بویایی انسان و بر خلاف روشهای سنجش کیفی بر پایه جداسازی مواد، نیازی به جداسازی اولیه و شناسایی ترکیبهای ویژه ندارند و با تشخیص الگوی بوی حاصل از ترکیبات فرار موجود در نمونه، قادر به شناسایی کیفیت نمونه هستند.  امروزه این دستگاه به عنوان ابزاری غیر مخرب و قابل اعتماد شناخته میشوند که در مقایسه با سایر روشهای ذکر شده مزیتهایی همچون کاربری آسان، هزینه کم و سرعت بالا دارند و نیاز به تجهيزات آزمايشگاه‌هاي شيميایي فوق مجهز و متخصصان ماهر ندارند (توحیدی و همکاران، 1395).

طراحی این نوع سیستم ها برای هر محصول کشاورزی منحصر به فرد است و باید به منظور کنترل کیفیت مطمئن هر محصول ، مطالعه و تحقیق شود ولی وقتي این دستگاهها آموزش داده ‌شوند در زمان کوتاهی آنالیز کیفی به نتيجه میرسد. در واقع سیستم بینی مصنوعی الهام گرفته از سیستم بویایی انسان است و با آن مقایسه میشود. گام نخست در تشخیص بو در بینی انسان، واکنش بین مولکولهای مواد فرار با گیرندههای بویایی بینی است که مشابه این عمل در بینی مصنوعی در آرایه حسگری انجام میشود. در مرحله بعد سیگنال‌های توليد شده توسط گيرنده‌ها به پايگاه داده مغز ارسال میشود که این مرحله معادل ثبت سیگنالهای تولید شده توسط آرایه حسگری میباشد. نهایتا این اطلاعات در مغز مورد پردازش قرار میگیرد، در بینی مصنوعی نیز با استفاده از ابزارهای کمومتریکس و روشهای تشخیص الگو مانند آنالیز تفکیک خطی (LDA) ، آنالیز مولفه اصلی(PCA) و شبکههای عصبی مصنوعی پردازش دادهها انجام میشود. از مزیتهای این روشها، قابلیت شناسایی و تشخیص ترکیبات پیچیده بدون نیاز به شناسایی تک تک ترکیبات موجود در ترکیب است. روش های تشخیص الگو به دو دسته روش های با ناظر و بدون ناظر تقسیم بندی می شوند هر چند که ترکیبی از هر دو نیز میتواند در نظر گرفته شود. آنالیز مولفه اصلی (PCA) به عنوان یک روش بدون ناظر و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) به عنوان روش با ناظر شناخته میشود.

از متداولترین حسگرهای مورد استفاده در سیستمهای بینی مصنوعی، حسگرهای مقاومت شیمیایی را میتوان نام برد. این حسگرها قادرند یک کمیت شیمیایی را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل کنند و به ذرات خاصی مانند اتم ها، مولکولها یا یونهای موجود در گاز یا مایع با ایجاد یک سیگنال الکتریکی پاسخ دهند. در طراحی و ساخت اکثر بینیهای مصنوعی، به دلیل پایداری شیمیایی بالا، حساسیت بالا، زمان پاسخ سريع، قیمت کم و قابلیت کاربرد برای طیف وسیعی از مواد غذایی و محصولات کشاورزی از حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی(MOS) استفاده شد. البته این حسگرها معایبی نیز دارند از جمله اینکه دمای کاری آن‌ها بالا است و نیاز به ریزگرمکن دارند، همچنین انتخابگری آن‌ها ضعیف است. یکی از مهمترین عوامل محیطی در حسگرهای گاز اکسید فلزی، دمای سطح لایه حساس به گاز است که معمولا برای افزایش پاسخ حسگر و بهبود واکنشهای شیمیایی تا چند صد درجه سانتیگراد افزایش مییابد. میزان حساسیت حسگر به یک گاز مشخص با کاهش یا افزایش دمای حسگر تغییر میکند. با در نظر گرفتن این موضوع و اینکه حداکثر حساسیت برای یک گاز معین در دمای مشخصی ایجاد میشود، میتوان با تغییر دمای سطح حسگر و اندازهگیری پاسخ وتحلیل آن، بین گازهای مختلف تفکیک ایجاد کرد. این شیوه با نام مدولاسیون دمایی شناخته میشود. برای استفاده از این حسگرها به صورت دستگاه قابل حمل، باید توان کاری آن‌ها کاهش یافته و همچنین انتخاب‌گری آن‌ها بهبود یابد(آریانی و همکارن، 1394). مدولاسیون دمای حسگر یکی از روش‌هایی است که می‌تواند هر دو خواسته را برآورده سازد. در این روش ولتاژ ریزگرمکن حسگر طبق یک الگوی از پیش تعیین شده تغییر داده می‌شود. تغییر توان ریزگرمکن به کمک عواملی نظیر الگوی تغییر

ولتاژ، هدایت گرمایی و تشعشع گرما باعث تغییر دمای سطح حساس حسگر می‌شود. تغییر دمای سطح حساس نیز منجر به تغییر خواص الکترونیکی آن از جمله رسانایی می‌گردد. بدین ترتیب می‌توان انرژی مصرفی ریزگرمکن را کنترل نمود و از سمت دیگر پاسخ گذرای حسگر حاوی اطلاعات بیشتری در خصوص مواد فرار نمونه خواهد بود. هدف از انجام این پژوهش، امکانسنجي استفاده از روش مدولاسیون دمایی سیستم بینی مصنوعی در طبقهبندي و تشخیص گونههاي خودرو زيره سبز و سیاه از گونههاي كشت شده است.

فرضيات:

آرایه حسگری متشکل از حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی قابلیت تفکیک پذیری بین گونه های مختلف زیره را دارد.

توان مصرفی سامانه با استفاده از روش مدولاسیون دمایی افزایش مییابد.

مدت زمان آزمایش با استفاده از روش مدولاسیون دمایی افزایش مییابد.

اهداف اصلی:

افزایش قدرت انتخابگری و حساسیت حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی مورد استفاده در سیستم بینی مصنوعی با استفاده از روش مدولاسیون دمایی به منظور طبقهبندي و تشخیص گونههاي خودرو زيره سبز و سیاه از گونههاي پرورشی است.

روش و تكنيك‎هاي اجرايي:

نمونهها از مناطق مختلف كرمان كه داراي رويشگاههاي طبیعي زيره سیاه است (زرند، كوهبنان، كرمان، منطقه خبر شهر بافت، جوپار و جیرفت) و مناطقي كه در آن زيره سیاه كشت ميشود (بم و جیرفت) و زيره سبز نیز از مناطقي كه در آن كشت اين محصول انجام ميشود            ( كرمان و رفسنجان) تهیه خواهد شد.

برای آنالیز کیفی و بررسی تفکیک پذیری از سامانه بینی مصنوعی طراحی شده در گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم استفاده میشود. به همین منظور ابتدا آرایهای از حسگرها که تغییرپذیری بیشتری نسبت به مواد فرار موجود در بوی زیره دارند، تهیه میشود. همچنین به منظور استفاده از مدولاسیون دمایی و اعمال الگوهای ولتاژی، بورد واسط مجزایی طراحی و ساخته خواهد شد.

فرايند نمونهبرداري با استفاده از سامانه بینی مصنوعی شامل سه مرحله تصحیح خط مبنا، اندازهگیري و پاکسازي محفظه حسگرها خواهد بود. مرحله تصحیح خط مبنا، به منظور رساندن پاسخ آرايه حسگرها به حالت پايدار انجام ميشود. در اين مرحله گاز حامل توسط پمپ به محفظه حسگرها تزريق ميشود. در مرحله اندازهگیري، گاز حامل با ورود به محفظه نمونه، گاز فضاي فوقانی محفظه نمونه زيره را به محفظه حسگرها منتقل خواهد كرد. مرحله پاکسازي براي رساندن پاسخ حسگرها به خط مبنا و آمادهسازي سامانه براي آزمايشهاي بعدي، انجام ميشود. از آنجا که زمانبندي سامانه براي هر نوع كاربردي منحصـر بـه فـرد اسـت و بـا تغییـر كاربري سامانه ماشین بويايي، بايد دوباره اين مراحل زمانبندي شـوند (قاسمي ورنامخواستي،2011) لذا بايد سامانه ساخته شده براي كاربرد جهت شناسايي انواع مختلف زيره پیاده سازي شود که این امر بـا انجام آزمايشهاي متعدد و پايش پاسخ حسگرها تعیین خواهد شد.

بعد از جمع آوري و ذخیره سازي دادهها و به منظور آماده سازي پاسخ حسگرها براي تحلیلهاي تشخیص الگو، پیشپردازش اطلاعات انجام ميشود. سپس از تحلیل مولفههاي اصلي براي كاهش بعد دادهها و ارزيابي مقدماتي شباهت بین كلاسها استفاده خواهد شد. در واقع این تحلیل يک روش نگاشت است كه اجازه ميدهد تا به آساني، تجسمي از تمام اطلاعات موجود در يک مجموعه داده ايجاد شود. همچنین اين روش به درک اين مطلب كه يک نمونه با چه نسبتي از ساير نمونهها متفاوت بوده (نمودار اسکور) و كدام متغیرها بیشترين سهم در اين تمايز را دارند (نمودار لودينگ) كمک ميكند. به منظور بررسی تمایز بین نمونههای مختلف زیره از سایر روشهای تشخیص الگو مانند روش تحلیل تفکیک خطي (LDA) و بردارهای هادی پشتیبان (SVM) استفاده خواهد شد.

منابع:

آرياني م. ا. توحیدي م. غفارينیا و. و قاسمي ورنامخواستي م. 1394. ارزيابي تازگي شیر بر اساس تحلیل پاسخ گذاري يک حسگر گاز اكسید فلزي. سومین همايش بزرگ علوم و صنايع غذايي. شهريور .1394. اصفهان

توحیدی م. قاسمی ورنامخواستی م. غفارینیا و. محتسبی س. س. و بنیادیان م. 1395. ساخت و توسعه یک سامانه‌ی ماشین بویایی در ترکیب با روش‌های شناسایی الگو برای تشخیص تقلب فرمالین در شیر خام. مجله مهندسی بیوسیستم ایران. دوره 47 (4): 761-770

حقیرال سادات ب. ف. وحیدي ع. صبور م. ح. عظیم زاده م. كلانتر س. م. و شرف الديني م.1390 .بررسي تركیبات موثره و خواص آنتي اكسـیداني اسـانس گیاه دارويي زيره سـبز (Cuminum Cyminum L.) بومي استان يزد. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي يزد. دوره  19 (4): 472-481.

ســلیماني فر م. نیازمند ر. و شــهیدي نوقابي م.1394 . مطالعه و مقايســه فعالیت مهار كنندگي و ضــد اكسايشي عصاره هاي متانولي- آبي بذر زيره سیاه، گشنیز و شويد. فصلنامه علوم و صنايع غذايي. شماره 46 (12) : 105-118.

صمدي س. و حسینينژاد م.1392 . نیازسنجي و كاربرد حسگرهاي هوشمند بويايي و چشايي در صنايع غذايي كشور. بیست و يکمین كنگرهي ملي علوم و صنايع غذايي ايران. 9-7 آبان، شیراز

Baby R. Cabezas M. Castro E. Filip R. and Walsöe de Reca N. E. 2005. Quality control of medicinal plants with an electronic nose. Sensors and Actuators B. 106: 24-28.

Ghasemi-Varnamkhasti M. 2011. Design, development and implementation of a metal oxide semiconductor (MOS) based machine olfaction system and bioelectronics tongue to quality change detection of beers coupled with pattern recognition analysis techniques. Ph. D. dissertation, University of Tehran. 157p. (In Farsi)

Gorji-Chakespari A. Nikbakht A. M. Sefidkon F. Ghasemi-Varnamkhasti M. and Valero E. L. 2016. Classification of essential oil composition in Rosadamascena Mill. genotypes using an electronic nose. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants. In Press. DOI: 10.1016/j.jarmap.2016.07.004.

Jain K. R. Modi C. K. and Pithadiya K. J. 2009. Non-destructive quality evaluation in spice industry with specific reference to Cuminum cyminum L (cumin) seeds. In Innovative Technologies in Intelligent Systems and Industrial Applications, 2009. CITISIA 2009 (pp. 311-316).

Mansouri A., Fadavi A. and Mortazavian S. M. M. 2016. An artificial intelligence approach for modeling volume and fresh weight of callus–A case study of cumin (Cuminum cyminum L.). Journal of Theoretical Biology. 397: 199-205.

Rahnavard A. Sadeghi S. and Ashrafi Z. Y. 2010. Study of Sowing Date and Plant Density Affect on Black Cumin (Cuminum curvi) Yield in Iran. Biological Diversity and Conservation. 3: 23-27.

Ravi R. Prakash M. and Bhat, K. K. 2013. Characterization of aroma active compounds of cumin (Cuminum cyminum L.) by GC-MS, e-Nose, and sensory techniques. International Journal of Food Properties. 16 (5): 1048-1058.

Sanaeifar A. Mohtasebi S. S. Ghasemi-Varnamkhasti M. Ahmadi H. and Lozano J. 2014. Development and application of a new low cost electronic nose for the ripeness monitoring of banana using computational techniques (PCA, LDA, SIMCA, and SVM). Czech Journal of Food Sciences. 32(6): 538–548.

Sowbhagya, H., 2013. Chemistry, technology, and nutraceutical functions of cumin (cuminum cyminum L): an overview. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 53, 1–10.

Trirongjitmoah S. Juengmunkong Z. Srikulnath K. and Somboon P. 2015. Classification of Garlic Cultivars Using an Electronic Nose. Computers and Electronics in Agriculture. 113: 148-153.

Yu X. Xu L. Liu L. and Zhang R. 2016. A novel method for qualitative analysis of edible oil oxidation using an electronic nose. Food Chemistry. 202: 229-235.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3ـ كلمات كليدي:

بینی مصنوعی، مدولاسیون دمایی، زیره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

ـ طرح كاربردي، پژوهشي است كه استفاده عملي خاص براي نتايج حاصل از آن در نظر گرفته مي‎شود و غالباً جنبه تجربي دارد.

4ـ ساير توضيحات لازم:

1ـ4ـ دلايل ضرورت و توجيه انجام طرح

با توجه به کاربردهای زیاد زیره در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی، این محصول بسیار بازار پسند بوده و ارزش اقتصادی بالایی دارد. اقلیم آب و هوایی محل رویش این گیاه و همچنین رویش خودرو یا کشت پرورشی آن تاثیر بسزایی در مرغوبیت آن دارد قیمت بالاي گونههاي خودرو و مرغوب زيره به خصوص زيره سیاه خودرو، انگیزه تقلب را فراهم ميكند و ممکن ا ست بعضي از رقمهاي باكیفیت پایین به جاي ارقام مرغوب به فروش برسد بنابراین کنترل کیفی این محصول امری لازم و ضروری است. اين عمل با استفاده از بازرسي دستي و بصري معمولا زمان بر، غیر قابل اعتماد و داراي خطاست و به كارشناس خبره نیاز دارد. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی تفکیکپذیری بین گونههای مختلف زیره با استفاده از روش مدولاسیون دمایی در سامانه بینی مصنوعی است.

2ـ نتايج طرح پاسخگوي كداميك از نيازهاي علمي ـ صنعتي جامعه مي‎باشد؟

تفکیکپذیری بین گونههای مختلف زیره با استفاده از بینی مصنوعی با قابلیت مدولاسیون دمایی، موجب تشخیص سریع و راحت انواع مختلف زیره شده و نیاز به حضور افراد خبره برای تجارت این محصول را مرتفع میسازد.

3ـ 4ـ چه مؤسساتي مي‎توانند از نتايج طرح استفاده نمايند؟ (در صورت نياز توضيح دهيد)

شرکتهای پخش و فروش زیره، شرکتهای بهداشتی و آرایشی، شرکتهای دارویی، دانشگاههای کشور، محققین سازمانهای جهاد کشاورزی

4ـ4ـ سابقه علمي طرح و پژوهشهاي انجام شده با ذكر مأخذ به ويژه در ايران؟

گرجي و همکاران (2016) براي طبقهبندي تركیبات ضروري اسانس ژنوتیپهاي گل محمدي از بیني الکترونیکي استفاده كردند. آنها الگوي پاسخ سنسورها را ثبت كردند و با استفاده از روشهاي كمومتريکس مورد تحلیل قرار دادند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بیني الکترونیکي ميتواند به عنوان يک سیستم سريع، آسان، دقیق و ارزان براي طبقه بندي تركیبات موجود در اسانس گل محمدي مورد استفاده قرار گیرد.

فروغيراد و همکاران ( 1392) از سامانهي ماشین بويايي به منظور ارزيابي غیرمخرب كیفیت كیوي رقم ابوت استفاده كردند. سامانهي ماشین بويايي به كمک تکنیک شبکهي عصبي مصنوعي با دقت طبقهبندي %100 و PCA با پوشش %99 كل واريانسهاي موجود با دو مؤلفهي اصلي اول، قادر به طبقهبندي نارس، نیمه رسیده، رسیده، بیش از حد رسیده و فساد كیوي رقم ابوت شده است.

جین و همکاران ( 2009) امکان ارزيابي كیفي زيره با اســتفاده از روش پردازش تصــوير را مورد بررســي قرار دادند آنها در اين پژوهش با تهیه تصاوير از تودههاي زيره و استفاده از روشهاي لبهيابي تصوير و محاسبه مساحت و قطر كوچک دانه زيره، الگوريتمي براي تشخیص سنگ و ساير عناصر خارجي از دانههاي زيره ارائه كردند. نتايج حاصل نشان داد تکنیک ارائه شده آسان و قابل پیادهسازي است و در مقايسه با نتايج بدست آمده از بازرسيهاي انســاني، قابل اعتمادتر و بهتر اســت.

نکويي و همکاران ( 1395)0با اســتفاده از روش پردازش تصــوير در تركیب با شبکههاي عصبي مصنوعي، تودههاي زيره پارسي را شناسايي و طبقه بندي كردند. در اين پژوهش هفت توده زيره پارسـي از رويشـگاههاي طبیعي اسـتان كرمان جمعآوري و پس از تهیه تصـاوير از نمونهها، ويژگیهاي رنگي و بافتي تصاوير ا ستخراج شد. شناسايي تودهها با ا ستفاده از شبکه عصبي پس انتشار انجام گرديد. نتايج حاصل نشان داد فناوري ماشین بینايي و شبکههاي عصبي مصنوعي، توانايي بسیار بالايي در طبقهبندي و شناسايي تودههاي مختلف زيره پارسي دارد.

آرياني و همکاران ( 1394)0توانايي كاربرد حسگرهاي نیمه هادي اكسید فلزي براي پايش تغییرات مواد فرار تولید شده از شیر پاستوريزه در مدت زمان ماندگاري آن را مورد مطالعه قرار دادند. با توجه به تفکیک پذيري پايین حسگرهاي اكسید فلزي، براي حصول پاسخهاي متمايز و افزايش تفکیک پذيري آنها در اين تحقیق از روش مدولاسیون دمايي استفاده شده است. براي استخراج ويژگيهاي متمايز كنندهي پاسخها، از روش PCA استفاده شد. طبق نتايج نشان داد كه ميتوان از حسگرهاي اكسید فلزي تحت مدولاسیون دمايي به عنوان ابزاري قابل اعتماد در بررسي تازگي شیر استفاده نمود.

5ـ4ـ آيا پيشنهاد طرح پژوهشي حاضر ارتباطي با پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد/دكتري كه با راهنمايي جنابعالي انجام پذيرفته / در حال انجام است دارد؟ بلی 	خیر 

در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمن ذكر عنوان پاياننامه هاي مربوطه لطفاً ميزان انطباق را مشخص فرمائيد.

در حالي حاضر پايان نامه اي (دانشجو: زهرا صفري اميري) براي شناسايي زيره در حال اجراست كه مدولاسيون دمايي (موضوع طرح حاضر)  كه تكنيك ويژه اي هست در آن تعهد و اجرا نشده و نمي شود. لذا پياده سازي مدولاسيون دمايي (موضوع طرح حاضر) ارتباطي با پايان نامه هاي تحت راهنمايي (پروژوزال مصوب) اينجانب ندارد.

5ـ زمان بندي

مدت زمان لازم براي اجراي طرح (به ماه): 12 ماه		تاريخ شروع:			تاريخ خاتمه:			مدت زمان:

جدول مراحل اجراي پروژه و پيش بيني زمان هر مرحله:

|  | شرح مختصر مراحل | جدول زماني به ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ملاحظات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | بررسی منابع | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | اجرای آزمایشات |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | تجزیه و تحلیل دادهها |  |  |  |  |  | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | تدوین گزارش نهایی طرح |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | جمع | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

 ـ براي شرايط خاص دلايل توجيهي بايد ذكر شود.

6ـ براي اين طرح از سازمانهاي ديگر نيز درخواست اعتبار شده است؟           بلي		   خير

در صورت مثبت بودن جواب لطفاً نام سازمان، نوع و ميزان همكاري را مرقوم فرمايند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7ـ هزينه پرسنلي پيش بيني شده با ذكر مشخصات كامل، ميزان اشتغال و حق‎الزحمه:

| نوع مسئوليت | ميزان ساعت كار | حق‎التحقيق و حق‎الزحمه به ساعت | جمع كل |
| --- | --- | --- | --- |
| مهدی قاسمی ورنامخواستی | 40 | 000/40 | 000/600/1 |
| مجتبی توحیدی | 100 | 000/30 | 000/000/3 |
| جمع | 140 | - | 000/600/4 |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

ـ بر اساس حداكثر تا ميزان مقرر در آئين نامه مصوب هيأت وزيران مورد عمل در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي محاسبه وپرداخت خواهد شد.

8ـ فهرست وسائل و مواد مورد نياز طرح كه مي‎بايد از اعتبار طرح از داخل يا خارج كشور خريداري شود:

| نام دستگاه/ مواد | شركت دارنده و يا فروشنده | كشور سازنده | مصرفي يا غير مصرفي | آيا در ايران موجود است | تعداد/مقدار | قيمت ريال يا ارز | قيمت كل ريال يا ارز | در چه مرحله از طرح مورد نياز است؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زیره بورد مدولاسیون حسگر گازی | ایران ایران ایران | ایران ایران ژاپن | مصرفی مصرفی مصرفی | بله بله بله | 4کیلوگرم 1 عدد 1عدد | 000/500/1 000/000/4 000/000/1 | 000/000/6 000/000/4 000/000/1 |  |
| جمع هزينه‎هاي وسايل و مواد: 000/000/11 به ريال جمع هزينه‎هاي وسايل و مواد به دلار |  |  |  |  |  |  |  |  |

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضيحات:

ـ در صورتيكه اين مواد و يا دستگاه در ايران موجود باشد دلايل انتخاب نوع خارجي را ذكر نماييد.

ـ در صورتي كه مواد و يا دستگاهها در دانشكده ها و يا مراكز تحقيقاتي دانشگاه جهت بهره‎گيري در دسترس باشد، دلايل خريد آنرا مشخص كنيد.

10ـ پيش بيني هزينه مسافرت داخل (در صورت لزوم)

| مقصد | تعداد مسافرت در مدت اجراي طرح و منظور آن | نوع وسيله نقليه | تعداد افراد | هزينه به ريال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تهران | 1 | اتوبوس | 1 | 000/000/1 |
| کرمان | 1 | اتوبوس | 1 | 000/000/1 |
| جمع هزينه‎هاي مسافرت:000/000/2 ریال |  |  |  |  |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11ـ هزينه‎هاي ديگر مربوط به طرح

1ـ 11ـ هزينه‎هاي چاپ و تكثير:		000/500							    ريال

2 ـ11ـ هزينه‎هاي تهيه نشريات و كتب لازم:						                  ريال

3 ـ11ـ ساير هزينه‎ها (لطفاً نام ببريد) پيش بيني نشده	:	000/500/1				                 ريال

جمع هزينه‎هاي ديگر	:	000/000/2								    ريال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12ـ كل اعتبار طرح

| جمع هزينه‎ها | ريال | ارز |
| --- | --- | --- |
| جمع هزينه‎هاي پرسنلي | 000/600/4 |  |
| جمع هزينه‎هاي وسايل و مواد | 000/000/11 |  |
| جمع هزينه‎هاي مسافرت | 000/000/2 |  |
| جمع هزينه‎هاي ديگر | 000/000/2 |  |
| جمع هزينه‎هاي سالانه |  |  |
| جمع كل هزينه‎هاي طرح ريال | ارزي | دلار |
|  | ريالي: 000/600/19 | ريال |

مبلغي كه از منابع ديگر كمك خواهد شد و نحوه مصرف آن:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و امضاء مجري مسئول طرح:				امضاء				تاريخ:

نام و امضاء مجري (اول) طرح:				امضاء				تاريخ:

نام و امضاء مجري (دوم) طرح:				امضاء				تاريخ:

نام و امضاء همكار طرح:				امضاء				تاريخ:

نام و امضاء همكار طرح:				امضاء				تاريخ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-Supervised

- Non supervised

Temperature Modulation